Fogalmi magyarázó és kitöltési útmutató szén, érc és bauxit esetén kitöltendő tömb adatlapokhoz

Tömb: A készletszámítás legkisebb egysége.

- Lapszám: A lapok felvételi sorrendiségét mutató azonosító szám (generációs lapszám).

Megjegyzés: Olyan esetekben, amikor egy tömbre vonatkozóan többféle okból szükséges változást létrehozni, akkor a generációs lapszám sorrendje logikusan meg kell, hogy egyezzék a változások természetes sorrendjével.

2.	Bányatelek védnév: a bányatelek neve a bányatelek megállapító határozat szerint.

3.	Lelőhelyi kód: 5 jegyű kódszám (a b c d e). A lelőhely létrehozásakor (az első készletszámítási zárójelentés elfogadásakor) az SZTFH Országos Bányakapitányság (továbbiakban: bányafelügyelet) hozza létre.

4. Tömbcsoport kódja: 4 jegyű kódszám, amely a tömbcsoport azonosítására szolgál. Többtelepes előfordulás esetén az első két karakter a telep számát; a második kettő pedig a bányamezőt (koncentrációt) vagy bányaszintet jelzi. Abban az esetben, ha a telepek száma kevesebb, mint 11, elegendő az első kódjegyet használni a telep jelölésére. Az így felszabadult második kód egyéb információ közlésére felhasználható.

5. Tömb kódszáma: 4 jegyű kódszám, mely a számítási, számbavételi (vagy művelési) tömb azonosítására szolgál.

6. Vonatkozási év: az az évszám, amelyben a változás történt.

7. Változás oka és jellege: 4 jegyű kódszám, melynek első két számjegye a változás oka, a második kettő pedig annak jellege.

Első két számjegy:

- Földtani kutatás 01

- Bányaépítés 02

- Bányanyitás 03

- Bányabeli kutatás-feltárás 04

- Bányalétesítési, kitermelési, dúsítási technikában bekövetkező fejlődés 05

- Gazdasági környezet (fogyasztók, szállítási feltételek) megváltozása 06

- Alapvető gazdasági feltételek pl. költséghatárok megváltozása 07

- Kitermelés és kitermelés előkészítése 08

- Természeti csapás (vis major) 09

- Átszámítás (számítási, értékelési hibák korrekciója, kiegészítő utasítások

keresztülvezetése, új vagyonszámítási módszer alkalmazása stb.) 10

- Területáthelyezés 11

- Engedéllyel történő visszahagyás törlés nélkül 12

- Művelési veszteség címen történő visszahagyás törléssel 13

Második két számjegy:

- Ha a tömbre vonatkozó adatok megváltozásáról van szó, (ideértve a termelést is),

anélkül, hogy a tömb, mint nyilvántartási egység megváltozna 52

- Újonnan megismert tömb nyilvántartásba vétele esetén 53

- Tömb további tömbökre oszlik meg 54

- Több tömböt vonunk össze 55

- Több tömb összevonásra és más összetételben újra megosztásra kerül 56

- Tömböt más bányaterülethez vagy/és más tömbcsoporthoz csatolják 58

- Tömb vagyonát visszahagyják (A fejlesztési és művelési veszteségeket nem tekintjük

visszahagyásnak) 59

-  A „Tömb adatlap” következmények nélküli törlése (kiejtése) 00

Megjegyzés: Változás, változtatás, hibajavítás, vagy adatpótlás esetén elegendők csak a vonatkozó lap azonosítóinak (01, 02, 03) és a vonatkozási év (04) megismétlése, a változás okának és jellegének (05) jelzése és a változtatni, javítani, vagy pótolni kívánt adat megfelelő sorának kitöltése.

Új adatlap felvétele esetén természetesen minden sor kitöltendő, információhiány, vagy nem értelmezhető kérdés esetén * jelet kell közölni.

8. Előző tömbcsoport kódja: A tömbcsoportok összevonásából, megszűnéséből és egyéb okokból történő tömbcsoport kódok megváltozása esetén a korábbi (hivatkozási) tömbcsoport kód jelzése.

9. Előző tömb kódja: A tömbök összevonásából, megszűnéséből és egyéb okokból történő tömbkódok megváltozása esetén a korábbi (hivatkozási) tömbkód(ok) jelzése.

10. Általános jellemzés: A tömbök jellemzőit a következő 8 jegyű kódszám fejezi ki:

Első és második számjegy: A nyersanyag minőségi megjelölésére szolgál.

- Kokszolható feketeszén 11 
- Kevertszén (önállóan nem kokszolható feketeszén) 10 
- Energetikai szén, feketeszén 12 
- Minőségi barnaszén 14 
- Minőségi barnaszén égőpala 15 
- Barnaszén (egyéb barnaszenek) 17 
- Lignit 18 
- Bauxit 21 
- Kénes bauxit 22 
- Sziderites bauxit 23

- Barnavasérc 31 
- Pátvasérc 32 
- Ankerit 33 
- Savanyú pátvasérc 34 
- Oxidos mangánérc 41 
- Karbonátos mangánérc 42 
- Vasas mangánérc 43 
- Enargitos rézérc 51 
- Kalkopirites rézérc 52 
- Ólom - cinkérc 61 
- Komplexérc 62

Harmadik, negyedik számjegy: A tömb megjelenési formája.

- Meredekdőlésű vastag telep része vagy egésze 11

- Meredekdőlésű közép-vastag telep része vagy egésze 12 
- Meredekdőlésű vékonytelep része, vagy egésze 13 
- Meredekdőlésű vastag telér része, vagy egésze 14 
- Meredekdőlésű közép-vastag telér része , vagy egésze 15 
- Meredekdőlésű vékony telér része, vagy egésze 16 
- Közepesdőlésű vastag telep része, vagy egésze 21 
- Közepesdőlésű középvastag telep része, vagy. egésze 22 
- Közepesdőlésű vékony telep része, vagy egésze 23 
- Közepesdőlésű vastagtelér része, vagy egésze 24

- Közepesdőlésű középvastag telér része, vagy egésze 25

- Közepesdőlésű vékony telér része, vagy egésze 26

- Laposdőlésű vastag telér része, vagy egésze 31

- Laposdőlésű középvastag telep része, vagy egésze 32

- Laposdőlésű vékony telep része, vagy egésze 33

- Laposdőlésű vastag telér /pad/ része, vagy egésze 34

- Laposdőlésű középvastag telér része, vagy egésze 35

- Laposdőlésű vékony telér része, vagy egésze 36 
- Izometrikus lencse egésze 41 
- Horizontális lencse egésze 42 
- Szabálytalan lencse egésze 43 
- Izometrikus lencse mesterséges része 44 
- Horizontális lencse mesterséges része 45 
- Szabálytalan lencse mesterséges része 46 
- Tömzs egésze 51 
- Tömzs mesterséges lehatárolt része 52 
- Egyéb forma 61

Ötödik számjegy: Fedő mellékkőzetek jellemzői.

- A fedő egynemű törmelékes kőzet (talaj) 1 
- A fedő törmelékes kőzet víztárolókkal 2

- A fedő törmelékes kőzet nagyszilárdságú padokkal 3 
- A fedő törmelékes kőzet nagyszilárdságú padokkal és víztárolókkal 4 
- A fedő omlásra hajlamos üledékes rétegsor 5 
- A fedő üledékes kőzetsor, nagyszilárdságú vastag padokkal 6

- A fedő üledékes kőzetsor, homokos víztárolóval 7 
- A fedő üledékes kőzetsor, karsztos víztárolóval 8 
- Egyéb fedő rétegtípus 9

Hatodik számjegy: Fekü mellékőzetek jellemzői. 
- Lágy üledékes fekü 1 
- Nagyszilárdságú üledékes fekü 2 
- Üledékes feküben, homokos feszített vizű víztárolóval 3 
- Üledékes feküben karsztos víztárolóval 4 
- Egyéb fekükőzet 5

Hetedik számjegy: Egyéb kódjellegű klasszifikációra felhasználható. Nem felhasználás esetén 0

Nyolcadik számjegy: Egyéb kódjellegű klasszifikációra felhasználható. Nem felhasználás esetén 0

11. Feltártság (kategória): Az érvényes kategorizálási feltételeknek megfelelő besorolást (A, B, C1, C2 kategóriák) a következő számjegyekkel jelöljük: 
- A kategória 1 
- B kategória 3 
- C1 kategória 5 
- C2 kategória 6

12. Súlyponti mélység: A kutatási zárójelentésben meghatározott, műveléssel még nem érintett tömb természetes vagy mesterségesen lehatárolt feküfelületének a külszíntől (akna „szájától”) számított átlagmélysége. Állótelepeknél, függőleges síkokkal mesterségesen lehatárolt oszlop-alakú tömböknél a tömb súlypontjának a mélysége. Az első adatfelvételnél szükséges megadni.

13. Összes átlagos fedővastagság: A külszíntől értelmezett olyan átlagérték, mely a tömb, illetve a tömbben levő telepek feletti összes fedő vastagságát foglalja magában, a kutatási zárójelentés szerinti, művelés alá még nem került tömb esetében. Az első adatfelvételnél szükséges megadni.

14. Közvetlen átlagos fedővastagság: Egymás felett fekvő tömböknél a tömb feletti közvetlen meddővastagság, a következő tömb feküjéig mérve. Csak egymás felett levő tömböknél szükséges megadni, egyébként a jelölése: *.

15. Vízszinthez viszonyított helyzet: a tömb súlypontjának Z koordinátája mínusz a karsztvízszint jelenlegi tengerszint feletti magassága, vagy a tömb súlypontjának Z koordinátája mínusz a tömb termelésének indulásánál a súlyponti koordináta helyén a közvetlen feküben azonosított nyomásszint, előjel helyesen.

16. Település dőlése: Csak telepes, teléres és lencsés elfordulásokon értelmezhető. A tömb területére értelmezett átlagos dőlésszöget kell megadni.

17. Inhomogenitás: A produktív rétegösszlet 1 km2-re eső, önmagukban homogénnek tekinthető, de egymáshoz képest akár minőség, akár az előfordulási adottságok tekintetében eltér, vagy tektonikailag elkülönült azon ásványvagyon számbavételi alapegységek /tömbök/ száma, amelyekkel a művelés során — földtani adottságokból eredően — külön fejtési egységekként, mezőként kell számolni.

- nyugodt, homogén: <30 db/km2

- kissé zavart, kissé inhomogén: 30–69 db/km2

- zavart, inhomogén: 70–159 db/km2

- nagyon zavart, különösen inhomogén: ≥160 db/km2

18. Víztároló jellege: 
- Bányászatot veszélyeztető víztároló nincs a rétegsorban 1 
- Homokos víztároló a fedőben 2 
- Homokos feszített víztároló a feküben 3 
- Karsztos mészkő víztároló a fedőben 4

- Karsztos dolomit víztároló a fedőben 5
- Karsztos mészkő víztároló a feküben 6 
- Karsztos dolomit víztároló a feküben 7 
- Hasadékos magmás víztároló a fedőben 8 
- Hasadékos magmás eredetű víztároló a feküben 9

Amennyiben a vízveszélyeztetettséget összetett, feszített vizű víztárolók adják, a megfelelő kettő, vagy több (max. 4) számjegyű variációja írandó be a fenti alap-kódszámoknak. A fő-vízveszélyt ebben az esetben mindig az utolsó számjeggyel kell megjelölni.

19. Vízvédőréteg vastagsága: A tömböt a víztárolótól elválasztó rétegösszlet vastagsága. Összetett víztárolónál a nagyobb, un. főveszélyt jelentő tárolótól való rétegvastagságot kell megadni.

20. Munkahelyi vízhozam: A tömbben kialakított termelő munkahelyen tartósan várható munkahelyi vízmennyiség (m3/perc) 1 tonnára vetített fajlagos értéke.

21. Munkahelyi gázhozam: A tömbben kialakítandó munkahelyek termelési

mennyiségének és a felszabaduló gázmennyiség (CH4, CO2) hányadosa.

22. Tűzveszélyesség: Éghető ásványi nyersanyagok, vagy az ásványi nyersanyagok mellékkőzeteiben található éghető anyagok öngyulladásra hajlamosságát kell az alábbi kódszámokkal jellemezni:

- Öngyulladásra veszély nincs: 1.

- Öngyulladás-veszéllyel általában nem kell számolni: 2. Azokat a tömböket soroljuk ide, amelyeknél az öngyulladás, a munkálatok gondos elvégzése mellett, különleges módszerek alkalmazása nélkül, általában elkerülhetők.

- Erősen öngyulladás-veszélyes: 3. Azokat az eseteket kell itt megjelölni, ahol az öngyulladás csak különleges védekezési módszerekkel kerülhető el.

23. Kőzethőmérséklet: Bányaklíma szempontjából mértékadó kőzethőmérsékletet kell megadni. Külfejtéssel művelhető előfordulásokon nem értelmezzük.

24. Termelési technológia: az ásványi nyersanyag kitermelés jellemzőit tartalmazó 8 jegyű kódszám.

Első számjegy:

- Telepes, szén, bauxit ércelőfordulások földalatti fejtési módjai 1

- Telepes, tömzsös, ércelőfordulások földalatti fejtési módjai 2

- Külfejtési fejtési technológiák 3

Ha az első számjegy 1, akkor:

Második számjegy (fejtésmódok megjelölése):
- Széleshomlokú frontfejtés 1 
- Széleshomlokú pásztafejtés 2 
- Keskenyhomlokú fejtés 3 
- Egyéb 4

Harmadik számjegy (jövesztés, fejtési technológia):

- Jövesztés, kézi szerszámmal, kézi rakodás 1 
- Jövesztés kézi szerszámmal, gravitációs rakodás 2 
- Jövesztés robbantással, kézi rakodás 3 
- Jövesztés robbantással, gravitációs rakodás 4 
- Jövesztés robbantással, gépi rakodás 5 
- Jövesztés rakodás-hántolás elvén (gyaluval) 6 
- Jövesztés rakodás-marás elvén 7
- Fúrásos jövesztés-rakodás 8 
- Védőhálós és egyéb különleges vastagtelepi fejtés 9

Negyedik számjegy (biztosítási technológia)
- Biztosítás nélküli fejtés 1

- Fabiztosítás omlasztással, összenövesztéssel 2

- Fabiztosítás tömedékeléssel 3

- Egyedi acélbiztosítás omlasztással 4

- Egyedi acélbiztosítás tömedékeléssel 5

- Önjáró-biztosítás omlasztással (keretes) 6

- Önjáró-biztosítás omlasztással (zárt pajzsos) 7

- Önjáró-biztosítás tömedékeléssel (keretes) 8

Ötödik számjegy: Tömbön belüli vágatokon való szállítás

- Folyamatos szállítóberendezéssel való szállítás 1

- Mozdonnyal történő szállítás csillében, ill. vagonban 2

- Egyéb csillében, illetve vagonban történő szállítás 3

- Egyéb szállítási mód 4

Hatodik számjegy: Fejtés-előkészítő vágatok kihajtási módja

- Komplexen gépesített vágathajtás, fabiztosítás (jövesztő-rakodógép, folyamatos

szállítás vagy mozdony szállítás) 1

- Komplexen gépesített vágathajtás, tartós biztosítás 2

- Fúrás robbantás, gépi rakodás, gépi szállítás fabiztosítás 3

- Fúrás robbantás, gépi rakodás, gépi szállítás, tartós biztosítás 4

- Fúrás robbantás gépi rakodás, kézi szállítás fabiztosítás 5

- Fúrás robbantás, gépi rakodás, kézi szállítás tartós biztosítás 6

- Fúrás robbantás (kézi jövesztés) kézi rakodás, szállítás, fabiztosítás 7

- Fúrás robbantás (kézi jövesztés) kézi rakodás, szállítás, tartós biztosítás 8

Hetedik, nyolcadik számjegy: Fakultatív egyéb információk, illetve adatcsoportosító kódok közlésére alkalmas. Fel nem használás esetén 00

Ha az első számjegy 2, akkor:

Második számjegy: 
- Vékony teléres fejtésmód 1 
- Tömzs, vastagteléres fejtésmód 2

Harmadik számjegy:

- Fejtésmód megjelölése

- Főtepászta fejtés tömedékelés nélkül 1 
- Főtepászta fejtés utólagos tömedékelés 2 
- Főtepászta fejtés folyamatos tömedékeléssel 3 
- Főtepászta fejtés szakaszos tömedékeléssel 4 
- Talppászta fejtés műfőtével 5 
- Osztószintes fejtés 6 
- Nagykamrás fejtés 7 
- Főteomlasztásos fejtés 8

Negyedik számjegy: Fejtésmód megjelölése. 
- Tömedékelés nélkül nyitva maradó fejtési térség 1 
- Omlasztásos főtekezelés 2 
- Külső tömedékanyaggal való tömedékelés 3 
- Belső tömedékanyaggal történő tömedékelés 4

Ötödik számjegy: Rakodás-szállítási technológia a fejtésben 
- Kézi rakodás, kézi szállítás 1 
- Kézi rakodás, gépi szállítás 2 
- Kézi rakodás, szalag szállítás 3 
- Gépi rakodás, gépi szállítás 4

- Gravitációs rakodás, kézi szállítás 5 
- Gravitációs rakodás, gépi szállítás 6

Hatodik számjegy: Fejtési előkészítő vágatok kihajtásának technológiája 
- Gépi rakodás, gépi szállítás biztosítás nélkül 1 
- Gépi rakodás, gépi szállítás biztosítással 2 
- Gépi rakodás, kézi szállítás biztosítás nélkül 3 
- Gépi rakodás, kézi szállítás biztosítással 4 
- Kézi rakodás szállítás biztosítás nélkül 5 
- Kézi rakodás szállítás biztosítással 6

Ha az első számjegy 3, akkor:

Második számjegy: A kialakítandó külfejtési szintek számát jelöli.

Harmadik számjegy: Az egyidőben kialakítandó külfejtés szintek közül a nyersanyag termelő szintek maximális darabszámát jelenti.

Negyedik számjegy:

- A termelő szinteken csak hasznos anyagtermelés történik 1 
- A termelő szinteken meddő termelés is történik 2

Ötödik és hatodik számjegy: A külfejtés termelési technológiája. Javasolt kódrendszer: 
- Vederláncos kotrók robbantás nélkül 11 
- Vederláncos kotrók lazító robbantással 12 
- Maróláncos kotrók robbantás nélkül 21 
- Marótárcsás kotrók lazító robbantással 22 
- Markolók, hegybontók robbantás nélkül 35 
- Markolók, hegybontók lazító robbantással 32 
- Vederláncos kotrók és marótárcsás kotrók együtt, robbantás nélkül 41 
- Vederláncos kotrók és marótárcsás kotrók együtt lazító robbantással 42

- Marótárcsás gépek és markolók együtt robbantás nélkül 61

- Marótárcsás gépek és markolók együtt robbantással 62

- Mindhárom típusú gép együtt üzemel 71

- Mindhárom típusú gép együtt üzemel robbantással 72

25. 1-10. Minőségre vonatkozó adatok: A földtani ásványvagyon minőségét karakterizáló különböző minőségi /elemzési/ adat

|  | Szén | Bauxit | Vasérc | Mangánérc | Rézérc | Komplex-érc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fűtőérték kJ/kg | A1203 % | Fe % | Mn % | Cu % | Pb % |
| 2. | Hamu % | SiO2 % | Mn % | Fe % | Au g/t | Zn % |
| 3. | Kokszszén kihozatal % | CaO % | CaO % | SiO2 % | Ag g/t | Cu % |
| 4. | Durvaszén % | MgO % | MgO % | P % | Se % | Fe % |
| 5. | S % | S % | SiO2 % |  | S % | Au g/t |
| 6. |  | szervesanyag (Corg) | A1203 % |  | Fe % | Ag g/t |
| 7. |  |  |  |  | As % | Cd % |
| 8. |  |  |  |  | Mo % |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nedvesség % | Nedvesség % | Nedvesség % | Nedvesség % | Nedvesség % | Nedvesség % |

26. Számbavett produktív terület: A földtani ásványvagyon számbavételénél alkalmazott terület. Az első adatfelvételnél szükséges megadni.

27. Földtani vagyon valódi telepvastagsága: A földtani vagyon kiszámításához alapul vett telep vagy teleprész valódi vastagsága. Az első adatfelvételnél szükséges megadni.

28. Termelési vastagság: A tárgyévben leművelt területre vonatkoztatott, kitermelt összes vastagság, beleszámítva a leművelt, a kitermelhető ásványi anyagtól el nem választott meddő rétegvastagságokat is. Többszeletes fejtés esetén a fejtési vastagságokat kell összeadva megadni.

29. Nyersanyag térfogatsűrűsége (sűrűség): A földtani vagyon számításánál alkalmazott halmazsűrűséget kell megadni.

30. Földtani vagyon: az ásványi nyersanyag kutatási adatokkal igazolt – az adott vonatkozási év végén nyilvántartott – teljes mennyisége, amelyet az adott ásványi nyersanyagra jellemző paraméterekkel (számbavételi kondíciókkal) – műszaki és gazdasági korlátok alkalmazása nélkül – határoznak meg (ld. Bt. 49. § 30.).

31. Pillérben lekötött vagyon: az ásványvagyon különböző indokok vagy előírások alapján kijelölt, térben körülhatárolható része (határpillér, védőpillér), melyben kitermelés nem végezhető.

32.	Tervezett veszteség: A bányafelügyelet által elfogadott kitermelési műszaki üzemi tervben szereplő, a számbavételi feltételek figyelembevételével meghatározott földtani vagyon azon %-os aránya, amely a természeti adottságok által determinált optimális technológiához tartozóan a művelés során a bányában (telepben) visszamarad.

33. Tervezett hígulás: A bányafelügyelet által elfogadott kitermelési műszaki üzemi tervben szereplő, az adott számbavételi feltételek mellett meghatározott földtani vagyonba bele nem számított azon meddőkőzetek, illetve számbavételi feltételeket el nem érő minőségű ásványi anyagok %-os aránya, amely az optimális termelési technológiához tartozóan a termelés során a termelvénybe belekeveredik, vagy amelyet tudatosan belekevernek.

34. Kitermelhető ásványvagyon: a bányatelek-térben – az adott vonatkozási év végén nyilvántartott – földtani ásványvagyonnak a pillérekben (határpillér, védőpillér) lekötött vagyonnal csökkentett, a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten kitermelhető része (ld. Bt. 49. § 31.). Számítása: Földtani vagyon – Pillér – Veszteség + Hígulás = Kitermelhető vagyon.

35. Leművelt produktív terület: A tárgyév során effektive leművelt produktív terület, a horizontálisan körülhatárolható művelési veszteségként és visszahagyásként felhagyott területek nélkül.

36. Tárgyévi termelés (kitermelés): az ásványi nyersanyag természetes előfordulási helyéről történő lefejtése, elválasztása, felszínre hozatala a tárgyévben. Kitermelésnek minősül az elhagyott meddőhányókból történő ásványi nyersanyag kitermelése és a szén föld alatti elgázosítása is (ld. Bt. 49. § 15.).

37. Felhagyott nem törölt vagyon: A tárgyév során felhagyott olyan földtani vagyon mennyiségi értéke, melyre a felhagyási eljárást lefolytatták, de a vagyon nem kerül törlésre.

38. Felhagyott és törölt vagyon: A tárgyév során felhagyott olyan földtani vagyon mennyiségi értéke, melyre a felhagyási eljárást lefolytatták és a vagyont az év során a nyilvántartásból törölték. Az így törölt vagyonrésznek reaktivációja csak új lappal, a változási ok és jelleg rögzítésével történhet meg.

39. Tárgyévi termelési veszteség: A tárgyév során ténylegesen elvesztett vagy leművelt területekről nem hasznosított ásványvagyon mennyiségi értéke, függetlenül attól, hogy azt a termelés előtt számbavették-e, vagy nem.

40. Tárgyévi termelési hígulás: A tárgyév során a termelvénybe ténylegesen (tudatosan, vagy nem tudatosan) bekevert meddő vagy félmeddő mennyiség értéke.

41-43. x-y-z: A tömb súlypontjának x, y, z koordinátái egységes országos vetületi rendszerben (EOV), illetve a magassági adatot Balti tengerszint felett (m) kell megadni.

44. 1-10. A termelvény minőségi adatai (fűtőérték, hamutartalom, kéntartalom, nedvességtartalom, fémtartalom, stb.) a tárgyévben kitermelt nyersanyagra vonatkoznak.

Földtani szakértő ellenjegyzése: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 20 § (3) alapján a bányavállalkozó a bejelentést a bányafelügyelet honlapján megjelentetett elektronikus űrlapon teljesíti, és földtani szakértővel elektronikus úton ellenjegyezteti.